《GPS遥控船_2.4GHz协议》

协议格式

协议头 长度  数据  XOR校验 协议尾

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | N+2 |
| CmdID | 1 |  |
| 数据 | N |  |
| XOR校验 | 1 | 长度到数据尾 |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

uint8_t cal_checksum_XOR(uint8_t *data_m,uint16_t len)

{

uint8_t val = 0;

uint16_t i=0;

for (;i<len;i++)

val ^= data_m[i];

return val;

}

1.1船发送配对数据

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 6 |
| CmdID | 1 | 0X10 |
| 数据 | 4 | chipID4 5 6 7 |
| XOR校验 | 1 |  |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

uint8_t key1,key2;

key1 = (uint8_t)((uint8_t)(data_m[0]<<4)>>4) + ((uint8_t)(data_m[3]>>2) + data_m[3]%0x03);

key2 = (uint8_t)((uint8_t)(data_m[1]<<4)>>4) + ((uint8_t)(data_m[2]>>3) + data_m[0]%0x06);

uint8_t channel = 0;

channel = ((uint8_t)( ((data_m[4]+0x06)%0x40) + ((data_m[2]>>3)*0x08) + ((data_m[1] | data_m[0])%0x08/2)))%0x40;

1.2 遥控器油门数据

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 5 |
| CmdID | 1 | 0X11 |
| 数据 | 3 | LeftRight+UpDown+Key |
| XOR校验 | 1 |  |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

// 上 200

// 左 0  // 中 100  // 右 200

// 下 0

1.3船上报GPS数据

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | 16 |
| CmdID | 1 | 0X12 |
| 数据 | 15 |  |
| XOR校验 | 1 |  |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

| GPS数量 | 1 |
| --- | --- |
| 偏航角 | 2 |
| 经度东西 | 1 |
| 经度 小数点左边 | 2 |
| 经度 小数点右边 | 2 |
| 纬度南北 | 1 |
| 纬度 小数点左边 | 2 |
| 纬度 小数点右边 | 2 |
| XOR校验（GPS数量--纬度 小数点右边） | 1 |

1.4下发返航指令

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | N |
| CmdID | 1 | 0X13 |
| 数据 | 14 |  |
| XOR校验 | 1 |  |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

| 经度东西 | 1 |
| --- | --- |
| 经度 小数点左边 | 2 |
| 经度 小数点右边 | 2 |
| 纬度南北 | 1 |
| 纬度 小数点左边 | 2 |
| 纬度 小数点右边 | 2 |

1.5下发 去往钓点指令

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | N |
| CmdID | 1 | 0X14 |
| 数据 | 14 |  |
| XOR校验 | 1 |  |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

| 经度东西 | 1 |
| --- | --- |
| 经度 小数点左边 | 2 |
| 经度 小数点右边 | 2 |
| 纬度南北 | 1 |
| 纬度 小数点左边 | 2 |
| 纬度 小数点右边 | 2 |

1.6开启和关闭返航指令

| 协议头 | 1 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
| 长度 | 1 | N |
| CmdID | 1 | 0X15 |
| 数据 | 14 |  |
| XOR校验 | 1 |  |
| 协议尾 | 1 | 0xBB |

| 开关 | 1 0x30 关闭 0x31 |
| --- | --- |
| 经度东西 | 1 |
| 经度 小数点左边 | 2 |
| 经度 小数点右边 | 2 |
| 纬度南北 | 1 |
| 纬度 小数点左边 | 2 |
| 纬度 小数点右边 | 2 |